采购项目需求方案

采购部门：山东城市服务职业学院

采购代理机构：山东云尚建设项目管理有限公司

项目名称：二期建设项目地质勘察单位选定项目

编制时间：2024年1月6日

一、项目概况及预算情况

本项目为山东城市服务职业学院二期建设项目地质勘察单位选定项目。

项目预算：本项目预算为人民币叁拾贰万元整（¥320000.00）。

二、采购标的具体情况

（一）项目说明

本项目为山东省城市服务职业二期建设项目地质勘察单位选定项目，共1个包。供应商须对所包投内容进行全部响应，报价若有遗漏则视为包含在其他单价或合价中，均应按采购清单提供。

（二）项目概况

本项目为山东城市服务职业学院二期建设项目，在原有的一期工程基础上结合校区规划新划拨土地对山东城市服务职业学院进行布局调整和扩建。总建筑面积131136㎡，包括专业教学实训用房及场所53830㎡、系及教师教研办公用房9500㎡、图书馆1000㎡、室内体育用房6900㎡、校级办公用房3300㎡、大学生活动用房3900㎡、学生宿舍28790㎡、食堂1900㎡、后勤及附属用房7670㎡、地下车库14346㎡（含人防面积10500㎡）。项目共建设12 座单体，包括12#楼（影视产业学院）12240㎡，13#楼（中餐实训楼）9980㎡，14#楼（西餐实训楼）12240㎡，15#楼（红酒产业学院）9980㎡，16#楼（风雨操场）5930㎡，17#楼（综合实训楼）9640㎡，18#楼（综合实训楼）8240㎡，19#楼（新媒体产业学院）9640㎡，20#楼（综合实训楼）8240㎡，21#楼（宿舍楼）9290㎡，22#楼（宿舍楼）10670㎡，23#楼（宿舍楼）9830㎡，地下建筑15216㎡。

（三）勘察技术要求

（1）搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料；

（2）查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

（3）查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

（4）对需进行沉降计算的建筑物，提供地基表型计算参数，预测建筑物的变形特征；

（5）查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

（6）查明地下水（含地表水）的类型及埋藏条件，提供水质、地下水位、变化幅度及变化规律；提供各层地基土的渗透系数和透水性判别；

（7）在季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度；

（8）评价土壤和水对建筑材料（钢筋、混凝土、钢结构）的腐蚀性。

（9）进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察，查明场地周围断层情况，划分场地土类型和场地类别，测定各土层剪切波速，划分对抗震一般、不利或危险的地段；结合规范及当地地震规划，提出场地抗震设防烈度、设计基本地震加速度和特征周期；分析预测地震效应，进行场地地震液化判别，提供其液化指数和液化等级；

（10）判定地基土及地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及对工程的影响并提出防治措施及建议；

（11）提出适宜的地基基础方案，当可能采用桩基础时，提供桩基设计所需的岩土技术参数，并估算单桩承载力；提出桩的类型，长度和施工方法的建议，评价成桩的可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。

（12）提供结论与建议：基础设计方案建议、地基土及桩基承载能力的评估及建议、地基土设计与施工的相应工程问题。

（13）评价基坑开挖条件，提供基坑设计、施工提供所需的岩土技术参数，并对基坑支护提出建议；

（14）施工时，实际地质情况与前期勘探资料不符时，勘察设计应根据现场情况，做出科学合理的变更设计。

（15）根据二期建设项目规划总图中布置勘察点位图。

（16）出具通过相关部门审查合格且能满足施工图设计需要的地质勘察报告。

（17）勘察成果通过相关部门的审查并向图审中心提交。

（18）勘察成果最终移交给学院陆份。

三、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2024年1月6日起，至2024年1月9日17:00止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2024年1月9日17:00前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

采购单位：山东城市服务职业学院

地    址：烟台市高新区科创西路60号

联 系 人：丛老师

联系方式：0535-2246687

采购代理机构：山东云尚建设项目管理有限公司

地址：烟台高新区科技大道69号创业大厦西塔裙楼410

联系人：孙凯

联系方式：0535-6750088